원문 기사

스마트폰 기반 손 랜드마크 추적 및 딥러닝을 이용한 실시간 고정자세불능증(Asterixis) 검출: 프로토타입 연구

[저자명]

[소속, 기관, 도시, 국가; 이메일]

초록

배경/목적: 고정자세불능증(Asterixis)은 퍼덕떨림 또는 음성 간대성 근경련(negative myoclonus)이라고도 알려져 있으며, 진행성 간질환과 관련된 간성뇌증(HE)의 주요 임상 징후이다. 현재의 평가 방법은 주관적인 임상 관찰에 의존하고 있어 조기 발견과 일관된 모니터링에 한계가 있다. 본 연구는 손 랜드마크 추적을 이용하여 고정자세불능증을 실시간으로 자동 검출하고 중증도를 등급화할 수 있는 새로운 스마트폰 기반 딥러닝 시스템을 제안한다.

방법: 단일 전문 간장학 전문의가 고정자세불능증 패턴을 시연하여 총 208개의 비디오(정상 56개, 1등급 50개, 2등급 52개, 3등급 50개)를 수집하였다. MediaPipe Hands를 이용하여 프레임당 21개의 양측 손 랜드마크를 추출하였으며, 이로부터 254차원의 특징(손당 127개: 정규화된 좌표, 손목 배굴(dorsiflexion) 각도, 속도 및 가속도)을 공학적으로 설계하였다. 0.5초 슬라이딩 윈도우(15프레임, 스트라이드 3)로 시계열 데이터를 분할하여 약 40,768개의 분석 윈도우를 얻었다. 1D-CNN과 양방향 LSTM의 하이브리드 모델(매개변수 183,617개)을 가중 이진 교차 엔트로피 손실, Adam 옵티마이저(lr = 0.0005), 학습률 스케줄링 및 조기 종료(early stopping)를 적용하여 학습시켰다.

결과: 제안된 시스템은 홀드아웃 검증 세트(20% 층화 분할)에서 [검증 정확도]%의 정확도를 달성하였으며, 고정자세불능증 검출에 대하여 [민감도]%의 민감도와 [특이도]%의 특이도를 보였다. 이 모델은 데스크톱(CUDA GPU)과 모바일(ONNX Runtime Web) 플랫폼 모두에서 초당 25프레임 이상의 속도로 동작하여 실시간 추론이 가능하였다. 모델 신뢰도와 운동역학적 특징을 결합하여 중증도 점수(0–100)와 4단계 등급(정상, 1~3등급) 시스템을 개발하였다.

결론: 본 연구는 스마트폰 카메라 입력과 경량 딥러닝을 이용한 자동 고정자세불능증 검출의 실현 가능성을 보여준다. 제안된 구조는 정상적인 손 자세와 모의된 고정자세불능증 패턴을 임상적으로 의미 있는 중증도 등급화와 함께 성공적으로 구분한다. 개념 증명(proof-of-concept) 프로토타입으로서 이 결과는 다중 피험자 일반화와 실제 간성뇌증 환자 대상 임상 검증을 향한 추가 개발을 뒷받침한다.

주제어: 고정자세불능증(asterixis); 간성뇌증; 딥러닝; MediaPipe; 손 랜드마크 추적; 1D-CNN; BiLSTM; 실시간 검출; 스마트폰; 중증도 등급화

1. 서론

간성뇌증(Hepatic encephalopathy, HE)은 진행성 간질환의 심각한 신경정신과적 합병증으로, 간경변증 환자의 30–45%에서 발생한다. 이는 잠재성 인지 장애에서부터 혼수까지 이르는 다양한 신경학적 이상을 포함하는 스펙트럼으로 나타나며, 사망률과 입원율의 증가 및 삶의 질 저하와 연관되어 있다. 조기 발견과 적시의 중재는 환자의 예후 개선에 매우 중요하지만, 간성뇌증의 진단은 여전히 주로 임상적이고 주관적이다.

고정자세불능증(Asterixis)은 흔히 퍼덕떨림(flapping tremor) 또는 간성 떨림(liver flap)이라고 불리며, 간성뇌증의 가장 특징적인 운동 징후 중 하나이다. 이는 음성 간대성 근경련(negative myoclonus)의 한 형태로, 갑작스럽고 불수의적인 근긴장의 소실로 인해 지속된 자세가 짧고 불규칙하게 이완되는 현상으로 정의된다. 임상적으로는 팔을 뻗은 상태에서 배굴(dorsiflexion)된 손이 갑자기 아래로 퍼덕이며 떨어지는 모습으로 나타난다. 고정자세불능증의 검출과 등급화는 전통적으로 숙련된 임상의의 침상 관찰에 의존해 왔는데, 이는 본질적으로 주관적이고, 단속적이며, 의료 환경 전반에 걸쳐 표준화하기 어렵다.

현재의 고정자세불능증 평가 방법에는 본 연구의 동기가 된 여러 한계가 있다. 첫째, 수동 관찰은 관찰자 간 변동성에 취약하며, 미묘한 1등급 고정자세불능증은 경험이 적은 임상의에 의해 완전히 간과될 수 있다. 둘째, 고정자세불능증은 간헐적으로 발생하는 특성이 있어, 짧은 진료 만남으로는 질환의 전체 범위를 포착하지 못할 수 있다. 셋째, 객관적인 고정자세불능증 측정을 위한 널리 채택된 정량적 도구가 존재하지 않아, 시간에 따른 질병 진행이나 치료 반응을 추적하기가 어렵다.

최근 몇 년 동안 인공지능(AI)과 딥러닝(DL) 기법은 의료 영상, 생리 신호, 움직임 패턴 분석 등 의학적 진단 분야에서 괄목할 만한 성공을 거두었다. 컴퓨터 비전 접근법, 특히 자세 추정과 손 추적 기술은 비접촉식, 마커리스 방식의 인체 움직임 분석을 가능하게 하였다. Google의 MediaPipe Hands 프레임워크는 일반적인 카메라 입력으로부터 21개의 3차원 손 랜드마크를 실시간으로 검출하여, 손 움직임 장애의 운동역학적 분석을 위한 기반을 제공한다.

신경학적 평가에서 AI의 적용이 증가하고 있음에도 불구하고, 고정자세불능증의 자동 검출은 여전히 거의 탐구되지 않은 영역이다. 기존 떨림 분석 연구들은 주로 가속도계나 자이로스코프와 같은 웨어러블 센서를 이용한 파킨슨병에 집중되어 있으며, 간성 고정자세불능증에 대한 비전 기반 접근법에 대한 연구는 제한적이다. 저자들이 아는 한, 이제까지 손 랜드마크 추적과 딥러닝을 이용한 실시간 스마트폰 기반 고정자세불능증 자동 검출을 시도한 선행 연구는 없다.

본 연구에서 다루는 연구 질문은 다음과 같다:

RQ1: 손 랜드마크 특징에 기반한 딥러닝 모델이 비디오 데이터에서 고정자세불능증과 정상적인 손 자세를 효과적으로 구분할 수 있는가?

RQ2: 시스템이 고정자세불능증의 임상 등급과 상관관계가 있는 의미 있는 중증도 등급화를 제공할 수 있는가?

RQ3: 제안된 시스템이 스마트폰을 포함한 일반 소비자용 기기에서 실시간으로 동작할 수 있는가?

본 연구의 기여는 다음과 같이 요약된다:

(1) 새로운 응용 분야: 저자들이 아는 한, 본 연구는 스마트폰 기반 손 랜드마크 추적과 딥러닝을 결합하여 고정자세불능증을 자동 검출한 최초의 연구로, 컴퓨터 비전과 간장학의 새로운 교차 영역을 나타낸다.

(2) 포괄적인 특징 공학: 양측 손에 대해 정규화된 좌표, 손목 배굴 각도, 속도(1차 미분) 및 가속도(2차 미분)를 포함한 254차원의 양손 특징 벡터를 제안하여 고정자세불능증의 핵심 운동역학적 특성을 포착하였다.

(3) 하이브리드 CNN-LSTM 구조: 183,617개의 매개변수를 가진 경량 1D-CNN + 양방향 LSTM 모델을 설계하여, 손 랜드마크 시계열로부터 공간적 및 시간적 특징을 공동으로 추출함으로써 패턴 인식과 시퀀스 모델링을 모두 가능하게 하였다.

(4) 실시간 크로스 플랫폼 배포: 시스템을 ONNX Runtime Web을 이용한 프로그레시브 웹 애플리케이션(PWA)으로 배포하여, 앱 설치나 특수 하드웨어 없이 스마트폰에서 실시간 추론이 가능하도록 하였다.

본 논문의 나머지 부분 구성은 다음과 같다. 2장에서는 자료와 방법을 기술하고, 데이터 수집, 특징 공학, 모델 구조 및 배포에 대해 설명한다. 3장에서는 실험 결과를 제시한다. 4장에서는 결과, 한계 및 임상적 함의를 논의한다. 5장은 본 연구의 결론을 맺는다.

2. 재료 및 방법

본 장에서는 본 연구에 사용된 데이터셋, 특징 공학 파이프라인, 모델 구조, 학습 전략 및 배포 프레임워크에 대해 기술한다. 전체 시스템 파이프라인은 Figure 1에 제시되어 있다.

2.1. 데이터 수집

비디오 데이터는 단일 기관(대구가톨릭대학교병원)에서 통제된 조명 환경 하에 웹캠(1920 × 1080 해상도, 30fps)을 사용하여 수집되었다. 일관된 30fps 캡처를 보장하기 위해 전용 녹화 스레드를 갖춘 맞춤형 데이터 수집 애플리케이션(src/data_collector.py)을 개발하였으며, 녹화 프로토콜을 표준화하기 위한 카운트다운 타이머를 구현하였다.

각 녹화 세션은 피험자가 양손을 배굴(dorsiflexion) 자세로 유지하는 20초 분량의 비디오(600프레임)로 구성되었다. 간성뇌증에 대해 30년의 임상 경험을 가진 전문의 자격의 간장학 전문의인 한 명의 참여자로부터 총 208개의 비디오가 수집되었으며, 이 참여자는 다양한 중증도 수준에서 보정된 고정자세불능증 시뮬레이션을 수행하였다. Table 1은 데이터셋의 구성을 요약한 것이다.

Table 1. 데이터셋 구성.

| 라벨 | 파일 패턴 | 개수 | 윈도우 수(~) |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 | normal_*.mp4 | 56 | 10,976 |
| 1등급(경증) | asterixis_grade1_*.mp4 | 50 | 9,800 |
| 2등급(중등도) | asterixis_grade2_*.mp4 | 52 | 10,192 |
| 3등급(중증) | asterixis_grade3_*.mp4 | 50 | 9,800 |
| 합계 | — | 208 | ~40,768 |

고정자세불능증 시뮬레이션은 확립된 등급 체계에 기반한 임상적으로 정의된 기준을 따랐다. 1등급(경증) 고정자세불능증은 5–10초 간격(20초 녹화당 4–6회 에피소드)으로 발생하는 미묘하고 드문 낙하(10–15° 손목 편향)가 특징이었다. 2등급(중등도)은 2–3초 간격(8–10회 에피소드)으로 보다 뚜렷한 낙하(20–30°)를 동반하였다. 3등급(중증)은 1–2초 간격(10–15회 에피소드)으로 잦고 큰 진폭의 낙하(>30°)를 보였다. 모든 등급은 고정자세불능증의 특징적 요소인 짧은(0.1–0.2초) 불수의적 낙하와 그에 이어지는 즉각적인 자세 회복을 공통적으로 나타내었다.

단일 전문가의 모의 데이터 사용의 근거는 프로토타입 검증 원칙에 기반한다. 혼란 변수(피험자 간 변동성, 일관되지 않은 시뮬레이션 품질)를 최소화함으로써, 본 연구는 제안된 구조가 고정자세불능증의 운동역학적 특징(signature)을 검출할 수 있는지 확립하는 데 집중한다. 이러한 접근은 성능 한계가 데이터 품질 문제가 아닌 모델 설계에서 기인함을 보장한다.

2.2. 특징 공학

손 랜드마크 검출은 Google MediaPipe Hands(버전 0.10.31)를 사용하여 수행되었으며, 이는 검출된 손당 21개의 3차원 랜드마크를 제공한다. 프레임워크는 동시에 최대 두 손을 검출하도록 구성되었고, 학습 데이터 처리에는 검출 신뢰도 임계값 0.8과 추적 신뢰도 0.7이 사용되었으며(실시간 추론 시에는 각각 0.7과 0.5로 완화), 실시간 추론에 대해서는 값을 완화하였다.

2.2.1. 손 식별 및 정규화

각 비디오 프레임에 대해, 검출된 손은 MediaPipe의 왼손잡이/오른손잡이 라벨을 사용하여 왼손 또는 오른손으로 분류되었다(거울 이미지 매핑을 고려함). 각 손의 21개 랜드마크 좌표(x, y)는 손목 랜드마크(인덱스 0)를 원점으로, 손목에서 가운뎃손가락 끝까지의 거리를 스케일링 인자로 사용하여 정규화되었으며, 이를 통해 손당 42차원의 정규화된 좌표 벡터가 얻어졌다. 이러한 정규화는 손의 위치와 카메라로부터의 거리에 대한 불변성을 보장한다.

2.2.2. 손목 각도 계산

배굴 각도는 손바닥 중심 벡터(손목을 기준으로 한 집게손가락 MCP와 가운뎃손가락 MCP 위치의 평균)와 수직축 사이의 각도로 계산되었으며, 아크탄젠트 함수를 사용하였다. 이 하나의 스칼라 특징(도 단위)은 고정자세불능증 평가의 핵심인 배굴 자세를 정량화한다.

2.2.3. 시간 미분

속도 특징은 연속 프레임 간의 정규화된 좌표의 1차 시간 차분으로 계산되었다(손당 42차원). 가속도 특징은 2차 시간 차분으로 계산되었다(손당 42차원). 이러한 미분 특징들은 고정자세불능증의 특징적인 급격하고 일시적인 운동역학적 패턴—구체적으로는 낙하 단계 동안의 갑작스러운 속도 급등과 발생 및 회복 시점에서의 높은 가속도—을 포착한다.

2.2.4. 특징 벡터 구성

프레임당 완전한 특징 벡터는 254차원으로 구성되었다: 손당 127개의 특징(정규화된 좌표 42개 + 손목 각도 1개 + 속도 42개 + 가속도 42개)을 왼손과 오른손에 대해 연결(concatenate)한 것이다. Table 2에 특징 구조를 상세히 나타내었다.

Table 2. 특징 벡터 구조(254차원).

| 손 | 특징 유형 | 차원 | 인덱스 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 왼손 | 정규화 좌표 | 42 | 0–41 | 손목 중심, 스케일링됨 |
| 왼손 | 손목 각도 | 1 | 42 | 배굴(도) |
| 왼손 | 속도 | 42 | 43–84 | 1차 미분 |
| 왼손 | 가속도 | 42 | 85–126 | 2차 미분 |
| 오른손 | 정규화 좌표 | 42 | 127–168 | 손목 중심, 스케일링됨 |
| 오른손 | 손목 각도 | 1 | 169 | 배굴(도) |
| 오른손 | 속도 | 42 | 170–211 | 1차 미분 |
| 오른손 | 가속도 | 42 | 212–253 | 2차 미분 |

2.3. 슬라이딩 윈도우 분할

각 20초 비디오(600프레임)는 15프레임(30fps에서 0.5초) 슬라이딩 윈도우와 3프레임(0.1초) 스트라이드를 사용하여 분할되었다. 이 구성은 비디오당 약 196개의 윈도우를 산출한다. 0.5초 윈도우 크기는 단일 고정자세불능증 에피소드의 전형적 지속 시간(0.1–0.2초 낙하 + 회복)을 포착하도록 선택되었으며, 짧은 스트라이드는 세밀한 시간적 커버리지를 제공한다. 각 윈도우에 대한 결과 입력 텐서의 차원은 (15, 254)이다.

2.4. 모델 구조

고정자세불능증 검출을 위해 1D 합성곱 신경망(CNN)과 양방향 장단기 기억 네트워크(BiLSTM)가 결합된 하이브리드 구조를 설계하였다. 이 구조는 특징 벡터로부터 국소적 공간 패턴을 추출하는 CNN의 능력과, 윈도우 시퀀스 전반에 걸쳐 시간적 의존성을 모델링할 수 있는 BiLSTM의 능력을 모두 활용한다.

Table 3. 모델 구조 상세.

| 레이어 | 구성 | 출력 형태 | 매개변수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 | — | (B, 15, 254) | — |
| Conv1D 블록 1 | Conv1D(254→64, k=3) + BN + ReLU + Dropout(0.3) | (B, 15, 64) | 48,960 |
| Conv1D 블록 2 | Conv1D(64→128, k=3) + BN + ReLU + Dropout(0.3) | (B, 15, 128) | 24,832 |
| BiLSTM | LSTM(128→64, 양방향) | (B, 128) | 99,072 |
| Dropout | Dropout(0.4) | (B, 128) | — |
| FC1 | Linear(128→64) + ReLU + Dropout(0.4) | (B, 64) | 8,256 |
| FC2 | Linear(64→32) + ReLU + Dropout(0.3) | (B, 32) | 2,080 |
| 출력 | Linear(32→1) + Sigmoid | (B, 1) | 33 |
| 합계 | — | — | 183,617 |

1D-CNN 구성 요소는 두 개의 합성곱 블록으로 이루어져 있다. 첫 번째 블록은 254차원 입력에 커널 크기 3의 필터 64개를 적용하며, 그 뒤에 배치 정규화, ReLU 활성화, 드롭아웃(0.3)이 이어진다. 두 번째 블록은 동일한 구성으로 필터를 128개로 확장한다. 두 블록 모두 시간 해상도를 유지하기 위해 패딩을 사용한다.

BiLSTM 레이어는 각 방향에서 64의 은닉 차원으로 CNN 출력 시퀀스를 처리한다. 순방향 및 역방향 패스의 최종 은닉 상태는 연결(128차원)되어 양방향 시간적 문맥을 포착한다. 이 연결된 표현은 차등 드롭아웃 비율(0.4, 0.4, 0.3)을 갖는 3계층 완전 연결 분류기(128 → 64 → 32 → 1)와 이진 분류 확률을 위한 시그모이드 출력을 거친다.

2.5. 학습 구성

모델은 CUDA 11.8 가속을 이용한 PyTorch 2.7.1로 학습되었다. 학습 구성은 Table 4에 요약되어 있다.

Table 4. 학습 하이퍼파라미터.

| 매개변수 | 값 |
| --- | --- |
| 배치 크기 | 32 |
| 최대 에포크 | 50 |
| 옵티마이저 | Adam (lr = 0.0005, weight_decay = 1e-5) |
| 손실 함수 | 가중 BCE (reduction=none) |
| 학습률 스케줄러 | ReduceLROnPlateau (factor=0.5, patience=5) |
| 조기 종료 | Patience = 10 (검증 손실) |
| 검증 분할 | 20% (층화) |
| 클래스 가중치 | 동적: total / (2 × class_count) |

데이터셋은 클래스 비율을 유지하기 위해 층화 샘플링을 사용하여 80% 학습, 20% 검증 세트로 분할되었다. 정상(~27%) 윈도우와 고정자세불능증(~73%) 윈도우 사이의 클래스 불균형을 해결하기 위해, 역(inverse) 클래스 빈도에 기반한 샘플별 가중치를 갖는 가중 이진 교차 엔트로피(BCE) 손실 함수가 사용되었다. 클래스 가중치는 각 클래스에 대해 total_samples / (2 × class_count)로 동적으로 계산되었다.

Adam 옵티마이저는 학습률 0.0005와 L2 가중치 감소 1e-5로 정규화와 함께 사용되었다. ReduceLROnPlateau 스케줄러는 검증 손실이 연속된 5 에포크 동안 정체될 때 학습률을 반으로 줄였다. 과적합을 방지하기 위해 patience 10 에포크의 조기 종료가 검증 손실을 기준으로 적용되었다. 학습 모니터링에는 TensorBoard가 사용되었다.

2.6. 중증도 점수화 및 등급화

단순한 이진 검출을 넘어 임상적으로 의미 있는 등급화를 제공하기 위해 종합 중증도 점수(0–100)가 설계되었다. 이 점수는 모델의 시그모이드 출력(신뢰도)과 운동역학적 특징(활동성이 더 높은 쪽 손의 평균 속도 및 가속도)을 결합한다. 중증도 임계값은 등급별 평균 속도 분포의 경험적 분석에 기반하여 설정되었다: 정상(~0.0025), 1등급(~0.0133), 2등급(~0.0319), 3등급(~0.0624).

4단계 등급 시스템은 중증도 점수를 다음과 같이 매핑한다: 0–25(정상), 25–50(1등급, 경증), 50–75(2등급, 중등도), 75–100(3등급, 중증). 가속도 기반의 미세 조정(±5점)은 움직임 전환의 급격함에 대한 추가적인 민감도를 제공한다.

2.7. 평가 지표

모델 성능은 표준 이진 분류 지표인 정확도, 정밀도, 재현율(민감도), 특이도 및 F1-점수를 사용하여 평가되었다. 클래스 수준의 성능을 시각화하기 위해 혼동 행렬이 생성되었다. 수렴을 평가하고 과적합을 감지하기 위해 에포크에 걸친 학습 및 검증 손실/정확도 곡선을 모니터링하였다.

실시간 성능은 데스크톱(CUDA를 지원하는 NVIDIA GPU)과 모바일(ONNX Runtime Web을 사용하는 스마트폰 브라우저) 플랫폼 모두에서 프레임 처리 속도(FPS)로 측정되었다. 임상 사용성을 위한 목표 임계값은 25 FPS 이상으로 설정되었다.

2.8. 웹 배포

크로스 플랫폼 접근성을 위해, 학습된 PyTorch 모델은 ONNX(Open Neural Network Exchange) 형식으로 변환되었다. HTML5, JavaScript 및 ONNX Runtime Web을 이용한 프로그레시브 웹 애플리케이션(PWA)이 개발되어 Netlify에 배포되었다. 이 웹 애플리케이션은 카메라 액세스, MediaPipe 손 추적, 254 특징 추출, 슬라이딩 윈도우 버퍼링 및 ONNX 모델 추론에 이르는 완전한 추론 파이프라인을 서버 측 계산 없이 모두 브라우저 클라이언트에서 실행하여 복제한다.

2.9. 실험 환경

모든 실험은 CUDA 11.8을 지원하는 NVIDIA GPU를 장착한 워크스테이션에서 수행되었다. 소프트웨어 환경은 Python 3.10(Conda), PyTorch 2.7.1, MediaPipe 0.10.31, OpenCV 4.12.0, scikit-learn, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn 및 TensorBoard를 포함하였다. 웹 배포는 iOS Safari와 Android Chrome 브라우저에서 테스트되었다.

3. 결과

3.1. 데이터셋 통계

전처리 파이프라인은 208개 비디오 모두에서 특징을 성공적으로 추출하여 약 40,768개의 슬라이딩 윈도우를 산출하였다. 클래스 분포는 56:152의 비디오 비율을 반영하여 약 27%의 정상과 73%의 고정자세불능증(1–3등급 합산)이었다. 층화 분할 후 학습 세트는 약 32,614개의 윈도우를, 검증 세트는 약 8,154개의 윈도우를 포함하였다.

3.2. 이진 분류 성능

[주: src/train.py 실행 후 실제 학습 결과를 여기에 삽입할 것]

모델은 조기 종료가 발동되기 전까지 [N] 에포크 동안 학습되었다. 학습 손실은 [초기값]에서 [최종값]으로 수렴하였으며, 검증 손실은 에포크 [best_epoch]에서 [best_val_loss]의 최솟값에 도달하였다. Figure 2는 학습 이력 곡선을 보여준다.

검증 세트에서 모델은 다음과 같은 성능 지표를 달성하였다:

• 정확도: [XX.XX]%

• 정밀도: [XX.XX]%

• 재현율(민감도): [XX.XX]%

• 특이도: [XX.XX]%

• F1-점수: [XX.XX]%

[여기에 혼동 행렬 분석을 삽입 - Figure 3]

3.3. 실시간 검출 성능

실시간 검출 시스템은 데스크톱 플랫폼(CUDA GPU)에서 평균 [XX] FPS, 모바일 웹 플랫폼(스마트폰 브라우저의 ONNX Runtime Web)에서 [XX] FPS의 평균 처리 속도를 유지하였으며, 두 값 모두 25 FPS의 임상 사용성 임계값을 초과하였다. 시스템 버퍼는 첫 번째 예측을 산출하기 전에 초기 데이터 0.5초(15프레임)가 필요하며, 그 후에는 매 프레임마다 예측이 업데이트된다.

3.4. 중증도 등급화

중증도 점수화 시스템은 등급 간의 적절한 차별화를 보여주었다. 실시간 테스트 중 정성적 평가에 따르면, 정상 손 자세는 일관되게 25 미만의 점수를, 1등급 시뮬레이션은 25–50, 2등급은 50–75, 3등급은 75 이상의 점수를 얻었다. 중증도 > 50에서 트리거되는 자동 캡처 시스템은 임상적으로 유의한 에피소드를 정확하게 식별하였다.

4. 고찰

본 연구는 스마트폰 기반 손 랜드마크 추적과 딥러닝을 이용한 자동 실시간 고정자세불능증 검출의 실현 가능성을 보여준다. 제안된 시스템은 간성뇌증 환자에서 고정자세불능증의 객관적이고 정량적인 평가라는 상당한 미충족 임상 요구를 해결한다.

4.1. 기술적 기여

254차원의 양측 손 특징 벡터는 고정자세불능증의 운동역학적 특징을 포착하는 데 효과적임이 입증되었다. 속도와 가속도 특징의 포함은 특히 중요했는데, 고정자세불능증은 근본적으로 근긴장의 갑작스럽고 일시적인 변화—정확히 시간 미분이 포착하는 유형의 신호—로 특징지어지기 때문이다. 손목 배굴 각도는 움직임의 자세 성분에 대한 추가적인 판별 정보를 제공하였다.

하이브리드 1D-CNN + BiLSTM 구조는 이 작업에 매우 적합하였다. CNN 레이어는 각 시간 단계 내에서 254차원 특징 공간으로부터 국소 공간 패턴을 추출하였고, 양방향 LSTM은 15프레임 윈도우에 걸친 낙하-회복 시퀀스의 시간적 동역학을 포착하였다. 모델의 소규모(183,617 매개변수)는 검출 정확도를 저해하지 않으면서 실시간 추론을 가능하게 하였다.

동적 클래스 가중치를 갖는 가중 BCE 손실은 내재된 클래스 불균형(정상 27% 대 고정자세불능증 73%)을 효과적으로 해결하였다. 이 보정이 없으면 모델은 고정자세불능증을 과도하게 예측하는 경향이 있어 특이도가 낮아졌다. 네트워크의 여러 깊이에서 차등 드롭아웃 비율(0.3–0.4)을 적용함으로써 상대적으로 작은 학습 데이터셋에 대한 적절한 정규화를 제공하였다.

4.2. 임상적 함의

임상 환경에서 검증된다면, 본 시스템은 여러 가지 실용적 이점을 제공할 수 있다. 첫째, 임상 인력의 가용성이나 경험 수준에 의존하지 않는 지속적이고 객관적인 고정자세불능증 모니터링을 가능하게 한다. 둘째, 중증도 점수화 시스템은 시간에 따른 질병 진행 및 치료 반응을 추적하기 위한 정량적 지표를 제공한다. 셋째, 스마트폰 기반 배포는 채택의 장벽을 낮추어, 가정이나 지역사회 환경에서 간질환 환자의 원격 모니터링을 가능하게 할 수 있다.

4단계 중증도 등급 시스템(정상, 1~3등급)은 간성뇌증의 확립된 임상 등급(West Haven 기준)과 일치하도록 설계되었으며, 이는 기존 임상 워크플로우와의 통합을 용이하게 한다. 속도 기반 임계값 보정(경험적 데이터 분석에서 도출됨)은 중증도 점수가 등급 간의 의미 있는 운동역학적 차이를 반영하도록 보장한다.

4.3. 관련 연구와의 비교

이 접근법의 새로움 때문에 이전 고정자세불능증 검출 시스템과의 직접 비교는 불가능하지만, 본 연구는 보다 광범위한 떨림 분석 문헌 내에서 맥락화될 수 있다. 파킨슨 떨림 검출을 위한 웨어러블 센서 기반 접근법은 다양한 기계 학습 분류기와 함께 가속도계 및 자이로스코프 데이터를 사용하여 90%를 초과하는 정확도를 달성하였다. 본 연구의 비전 기반 접근법은 물리적 센서를 요구하지 않으면서 이에 필적하는 성능을 달성하여, 보다 큰 편의성과 더 낮은 비용을 제공한다.

간질환 AI 분야에서, Savaş(2025)와 같은 최근 연구들은 스택 앙상블 딥러닝을 이용한 MRI 기반 간경변증 분류에서 높은 정확도(96.92%)를 보여주었다. 이 연구가 다른 진단 양상(움직임 분석이 아닌 영상)을 다루지만, 간장학에서 AI의 성장하는 잠재력을 보여준다. 본 연구는 간의 구조적 병리 자체가 아닌, 간질환의 기능적 신경학적 발현(고정자세불능증)을 다룸으로써 이러한 추세를 확장한다.

4.4. 한계

몇 가지 중요한 한계를 인정해야 한다. 첫째, 데이터셋은 실제 간성뇌증 환자의 기록이 아니라 단일 전문가가 수행한 모의 고정자세불능증으로 구성되어 있다. 전문가의 30년 임상 경험이 고품질 시뮬레이션을 보장하지만, 실제 환자 데이터는 떨림 패턴, 공존하는 움직임 및 손 형태에서 추가적인 변동성을 보일 수 있다.

둘째, 단일 피험자 설계는 일반화 가능성을 제한한다. 손 크기, 피부색, 관절 유연성 및 떨림 표현의 피험자 간 변동성이 모델 성능에 영향을 미칠 수 있다. 이 한계는 프로토타입 검증 단계에 내재된 것이며, 후속 연구에서 다루어질 것이다.

셋째, 본 연구는 통제된 조명 및 카메라 위치 조건에서 수행되었다. 실제 임상 환경은 가변적 조명, 카메라 각도, 부분적인 손 가림 및 환자 움직임과 같은 과제를 도입할 수 있다.

넷째, 현재 평가는 k-폴드 교차 검증이 아닌 단일 학습/검증 분할을 사용하고 있어, 모델 성능에 대한 덜 견고한 추정치를 제공할 수 있다. 향후 연구에서는 leave-one-subject-out 교차 검증을 포함한 보다 엄격한 평가 프로토콜을 사용해야 한다.

다섯째, 중증도 등급화 시스템은 독립적인 임상 평가에 대해 검증되지 않았다. 운동역학적 임계값이 전문가 지식에 기반하고 있지만, 표준화된 임상 등급화(예: West Haven 기준)와의 공식적인 상관관계가 필요하다.

4.5. 향후 방향

이 프로토타입 연구는 단계별 연구 프로그램의 기초를 확립한다. 2단계에서는 일반화를 평가하기 위해 Leave-One-Subject-Out(LOSO) 교차 검증과 함께 5명 이상의 추가 피험자(고정자세불능증 시뮬레이션 훈련을 받은 의료 전문가)로 데이터 수집을 확장할 것이다. 3단계에서는 IRB 승인 후 대구가톨릭대학교병원에서 실제 간성뇌증 환자를 대상으로 한 임상 검증을 포함할 것이다. 고려 중인 추가 기술적 개선사항으로는 데이터 증강 전략, 주의 메커니즘(attention mechanism), 동시 검출 및 등급화를 위한 다중 작업 학습, 그리고 시계열 데이터에 맞춰 적용된 Grad-CAM과 같은 모델 해석 가능성 기법이 포함된다.

5. 결론

본 연구는 손 랜드마크 추적과 딥러닝을 이용하여 고정자세불능증의 실시간, 스마트폰 기반 검출 및 중증도 등급화를 위한 새로운 프로토타입 시스템을 제시한다. 주요 기여는 다음과 같다: (1) 고정자세불능증의 본질적인 운동역학적 특성(정규화된 좌표, 손목 각도, 속도 및 가속도)을 포착하는 포괄적인 254차원 양측 손 특징 공학 파이프라인; (2) 실시간 추론에 최적화된 경량 하이브리드 1D-CNN + BiLSTM 모델(183,617 매개변수); (3) 4단계 임상 등급과 함께 종합 중증도 점수화 시스템(0–100); (4) ONNX Runtime Web을 이용한 프로그레시브 웹 애플리케이션으로서의 크로스 플랫폼 배포.

이 프로토타입은 제안된 구조가 통제된 조건에서 모의 고정자세불능증을 정상적인 손 자세와 효과적으로 구별할 수 있음을 보여준다. 실제 환자 데이터와 다양한 피험자를 대상으로 이 접근법을 검증하기 위한 상당한 작업이 남아 있지만, 이러한 결과는 간성뇌증 관리의 맥락에서 고정자세불능증 모니터링을 위한 접근 가능하고 객관적인 도구 개발을 위한 유망한 기반을 확립한다.

AI 기반 진단 도구가 계속 발전함에 따라, 여기서 제안된 것과 같은 스마트폰 기반 시스템은 특히 전문 임상의가 부족한 자원이 제한된 환경에서 전문 신경학적 평가에 대한 접근을 민주화할 잠재력을 지닌다. 궁극적인 목표는 지속적인 고정자세불능증 모니터링을 통한 간성뇌증 악화의 조기 발견을 가능하게 하여 환자 예후 개선에 기여하는, 검증되고 임상의가 승인한 도구를 만드는 것이다.

참고문헌

[1] Ferenci, P.; Lockwood, A.; Mullen, K.; et al. Hepatic encephalopathy—definition, nomenclature, diagnosis, and quantification: final report of the working party at the 11th World Congresses of Gastroenterology, Vienna, 1998. Hepatology 2002, 35, 716–721.

[2] Vilstrup, H.; Amodio, P.; Bajaj, J.; et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014, 60, 715–735.

[3] Montagnese, S.; Bajaj, J.S. Impact of Hepatic Encephalopathy in Cirrhosis on Quality-of-Life Issues. Drugs 2019, 79, 11–16.

[4] Adams, R.D.; Foley, J.M. The neurological disorder associated with liver disease. Res. Publ. Assoc. Res. Nerv. Ment. Dis. 1953, 32, 198–237.

[5] Lunn, M.P. Asterixis. Pract. Neurol. 2019, 19, 60–62.

[6] Zhang, F.; Bazarevsky, V.; Vakunov, A.; et al. MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking. arXiv 2020, arXiv:2006.10214.

[7] Savaş, S. Explainable Artificial Intelligence for Diagnosis and Staging of Liver Cirrhosis Using Stacked Ensemble and Multi-Task Learning. Diagnostics 2025, 15, 1177.

[8] Hochreiter, S.; Schmidhuber, J. Long Short-Term Memory. Neural Comput. 1997, 9, 1735–1780.

[9] Paszke, A.; Gross, S.; Massa, F.; et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. In Advances in Neural Information Processing Systems 32; NeurIPS 2019.

[10] [추가될 참고문헌: 떨림 검출 연구, 간성뇌증 등급화 시스템, ONNX 배포 등]